ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МК №20 от 15.02.2011г. Том 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 11-010-ПЗ Генеральный директор ОАО «Ростовгражданпроект» С.А. Глебичев Главный архитектор проекта Н.Р. Фролова г. Ростов-на-Дону 2011 г.

Состав градостроительной документации

Градостроительная документация по Митякинскому сельскому поселению.

Состав градостроительной документации по Митякинскому сельскому поселению:

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- |
| Положения о территориальном планировании – утверждаемая часть. |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 11-010 -ПЗ | Том 1 | сшив |  |
| Графические материалы: |  |  |  |
| 11-010 -ГП-1 | Проектный план. Схема планируемого размещения автомобильных дорог, мостов, иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (объектов капитального строительства местного значения) Схема планируемого размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Схема планируемого функционального зонирования территории. Схема зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в границах поселения. М 1:25000 | 1лист |  |
| 11-010 -ГП-2 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. М 1:25000 | 1 лист |  |
| 11-010 -ГП-3 | Проектный план станицы Митякинская. Схема планируемого размещения автомобильных дорог, мостов, иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (объектов капитального строительства местного значения). М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010 -ГП-4 | Проектный план хутора Дубы. Схема планируемого размещения автомобильных дорог, мостов, иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (объектов капитального строительства местного значения). М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010 -ГП-5 | Проектный план хутора Патроновка. Схема планируемого размещения автомобильных дорог, мостов, иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (объектов капитального строительства местного значения). М 1:5000 | 1 лист |  |
| Обоснование проекта генерального плана сельского поселения |  |  |  |
| ## Текстовая часть |  |  |  |
| 11-010- ПЗ | Том 2 | сшив |  |
|  | Графические материалы: |  |  |
| 11-010-ГП-6 | Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района с указанием границ поселения М 1:100000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-7 | Схема использования территории сельского поселения с отображением границ земель различной категории. Схема современного состояния и ограничений (опорный план). Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема с отображением существующих границ поселения и предложения по их уточнению, проектируемые границы населенных пунктов. М 1:25000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-8 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики и транспорта . М 1:25000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-9 | Схема размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания. М 1:25000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-10 | Схема инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства М 1:25000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-11 | Схема природно-рекреационного комплекса. Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000 | 1 лист |  |
| Графические материалы, выполненные с целью подготовки правил землепользования и застройки: |  |  |  |
| 11-010-ГП-12 | Населенный пункт ст-ца Митякинская. Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории населенного пункта и размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема с отображением существующих границ населенного пункта и предложения по их изменению. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-13 | Населенный пункт ст-ца Митякинская. Схема планируемых границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема транспорта. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-14 | Населенный пункт ст-ца Митякинская. Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовке территории. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-15 | Населенный пункт х. Дубы. Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории населенного пункта и размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема с отображением существующих границ населенного пункта и предложения по их изменению. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-16 | Населенный пункт х. Дубы. Схема планируемых границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема транспорта. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-17 | Населенный пункт х. Дубы. Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовке территории. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-18 | Населенный пункт х. Патроновка. Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории населенного пункта и размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема с отображением существующих границ населенного пункта и предложения по их изменению. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-19 | Населенный пункт х. Патроновка. Схема планируемых границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема транспорта. М 1:5000 | 1 лист |  |
| 11-010-ГП-20 | Населенный пункт х. Патроновка. Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовке территории. М 1:5000 | 1 лист |  |
| Правила землепользования и застройки Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области. |  |  |  |
| 11-010-ПЗЗ | Текстовая часть | сшив |  |
| Графические материалы: |  |  |  |
|  | Приложение 1. Карта градостроительного зонирования Митякинского сельского поселения. Границы территориальных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. М 1:25000. | 1 лист |  |
|  | Приложение 2. Карта градостроительного зонирования Митякинского сельского поселения. Границы территориальных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент 1. Станица Митякинская. М 1:5000. | 1 лист |  |
|  | Приложение 3. Карта градостроительного зонирования Митякинского сельского поселения. Границы территориальных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент 2. Хутор Дубы. М 1:5000. | 1 лист |  |
|  | Приложение 4. Карта градостроительного зонирования Митякинского сельского поселения. Границы территориальных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент 3. Хутор Патроновка. М 1:5000. | 1 лист |  |

Содержание тома I

Стр.

Введение...............................................................................................	6

1.	Цели и задачи генерального плана……………………………………..	8

2.	Градостроительные решения…………………………………..………..	8

  - Основные положения…..…………....................................	8

  - Социально-экономическое развитие территории………	9

  - Планировочная организация и функциональное

зонирование территории …………………………..………	10

  - Население, жилищный фонд, система культурно-

бытового обслуживания………………..…………………….	13

  - Развитие транспортной инфраструктуры…………………	15

  - Развитие инженерной инфраструктуры……………………	17

  - Охрана окружающей среды (экологическое состояние

природной среды и мероприятия по ее охране…............	24

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера………...	28

- Основные технико-экономические показатели

генерального плана сельского поселения……………………………...	43

Введение.

Генеральные планы сельских поселений Тарасовского района Ростовской области разработаны на основании следующих документов:

- Областного закона «Об областном бюджете на 2011год;

- Решения Собрания депутатов Тарасовского района Ростовской области от 24 декабря 2010 № 14 «О бюджете Тарасовского района Ростовской области на 2011 год»;

- Постановления Главы Тарасовского района Ростовской области «О разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Тарасовского района Ростовской области от 17.12.2007г. № 1051;

-	Муниципального контракта №20 от 15 февраля 2011 г.

-	«Задания на проектирование (градостроительного задания) на выполнение работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Тарасовского района Ростовской области» (приложение №2 к муниципальному контракту №20 от 15 февраля 2011 г.), утвержденного Главой Тарасовского района.

Настоящие Положения о территориальном планировании подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Митякинского сельского полселения Тарасовского района Ростовской области и включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность на последовательность их выполнения.

Градостроительная документация разработана на основе картографического материала в М 1:25000 – для сельского поселения, в М 1:5000 – для населенных пунктов.

Генеральный план Митякинского сельского поселения разработан

авторским коллективом в составе:

| Раздел | Должность | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение | Главный архитектор проекта Руководитель группы Архитектор Архитектор | Фролова Н.Р. Альперович И.М. Савикова О.А. Скоблицкая Ю.А. |  |
| Экономическое развитие | Экономист | Островская И.Я. |  |
| Инженерная Инфраструктура: Водоснабжение, водоотведение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Электроснабжение. Телекоммуникации, связь | Главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения Руководитель группы ВК Ведущий инженер по ТС Ведущий инженер по ТС Ведущий инженер по газоснабжению Ведущий инженер по электроснабжению. Ведущий инженер | Лапшин В.И. Осипенко Л. И. Вихрова Е.А. Пегов Ю.А. Фролова Л.М. Евсеев В.Ф. Тугушева Т.В. |  |
| Инженерная подготовка территории | Ведущий инженер по инженерной подготовке территории |  | Махаева Ж. В. |
| Мероприятия по охране окружающей среды | Руководитель группы |  | Глебичева А.Г. |
| Инженерно- технические мероприятия ГО . Мероприятия по предупреждению ЧС | Руководитель группы |  | Глебичева А.Г. |

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, а также действующими на территории Российской Федерации строительными, пожароохранными, санитарно-гигиеническими, экологическими и другими нормами и правилами.

Главный архитектор проекта                                                         Н.Р.Фролова

1. Цели и задачи генерального плана.

Целью разработки генерального плана поселения является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачами генерального плана являются:

- определение для сельского поселения различных территориальных зон с учетом ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по организации планировочной структуры населенных пунктов с формированием зон различного функционального назначения;

- совершенствование системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения;

- предложения по развитию и модернизации систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- организация системы транспортного обслуживания территории;

- разработка мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территорий;

- предложения по ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охране природных ресурсов;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Мероприятия по территориальному планированию должны обеспечивать достижение целей и реализацию задач развития поселения с указанием на последовательность выполнения.

Первоочередные мероприятия генерального плана предназначены для реализации в период от 3 до 10 лет, рекомендуемый расчетный период генерального плана составляет не менее 20 лет.

Перспективный прогноз выполнен на период 20-25 лет.

2. Градостроительные решения.

2.1. Основные положения.

Митякинское сельское поселение (число жителей 2,829 тысяч) находится на территории Тарасовского района. Территория сельского поселения составляет 211 кв.км, периметр 79 п.км.

Митякинское сельское поселение граничит:

- с севера – в основном с Войковским сельским поселением и частично с Красновским сельским поселением;

- с востока - с Зеленовским сельским поселением;

- с юга и запада - граница совпадает с Государственной границей между Россией и Украиной.

На территории поселения имеются объекты культурного наследия федерального значения (курганы).

В Митякинском сельском поселении расположено 4 населенных пункта: станица Митякинская, хутор Патроновка, хутор Дубы, хутор Садки.

В соответствии с «Заданием на проектирование (градостроительным заданием)», в поселении существует 3 населённых пункта, имеющих перспективы развития, на которые разработаны генеральные планы, в том числе:

- станица Митякинская – административный центр с числом жителей 1923 человека;

- хутор Дубы, расположенный в 6 км. на северо-восток от административного центра поселения, с населением 657 чел;

- хутор Патроновка, расположенный в 4 км. на север от административного центра поселения, с населением 146 чел.

Территорию Митякинского сельского поселения пересекает железная дорога из Украины в направлении г. Миллерово, а также межмуниципальная автодорога сл. Большинка – х. Можаевка, по которой осуществляется движение общественного транспорта.

По территории Митякинского сельского поселения протекают реки Деркул и Митякинка.

Часть территории сельского поселения (в том числе, ст. Митякинская, х. Дубы и х. Патроновка) находятся в пределах пограничной зоны – «пятикилометровой полосы местности вдоль Государственной границы», для которой, в соответствии с Федеральным Законом от 01.04.1993 г. №4730 – I «О Государственной границе Российской Федерации», устанавливается пограничный режим, включающий правила хозяйственной и иной деятельности.

2.2. Социально-экономическое развитие территории.

Митякинское сельское поселение с численностью населения  свыше 2,8 тыс. чел, объединяет, помимо административного центра поселения станицы Митякинской, еще 3 населенных пункта, находящихся от административного центра поселения  на расстоянии от 6 до 13 км.

Сложившаяся система расселения  Митякинского сельского поселения представляет собой центральное крупное градостроительное образование - ст. Митякинскую и 3 малых населенных пункта - хутор Дубы, находящийся в 13 км от административного центра сельского поселения, хутор Патроновка, расположенный  в 6 км от центра и х. Садки, размещенного в 9 км от центра поселения.

Сельское поселение находится от административного центра района на расстоянии 60км; населенные пункты, входящие в состав сельского поселения, находятся от районного центра на расстоянии от 32 до 52 км. Транспортная инфраструктура поселения развита слабо - всего 11,5 км автодорог с твердым покрытием - 43 п.м. на кв.км площади  сельского поселения.

Экономическая основа сельского поселения – сельхозпроизводство. В сельском поселении свыше 8 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимают более 1200га сельхозугодий, из них пашни - 1196га.

Шесть крестьянско-фермерских хозяйств  сосредоточено в ст. Митякинской, они занимают 800 га сельхозугодий, из которых 686 га пашни, по одному  крестьянско-фермерскому хозяйству  находится в х. Дубы и х.Патроновка. Особый сегмент сельхозпроизводителей – личные подсобные хозяйства. Количество  личных подсобных хозяйств в сельском поселении свыше 1300, которые занимают свыше 290 га.

Прогнозируется, что потенциал сельскохозяйственного производства в проектный период будет развиваться, в связи с чем Митякинкское сельское поселение также имеет значительные перспективы дальнейшего развития.

2.3. Планировочная организация и функциональное

зонирование территории.

В основу генеральных планов населенных пунктов Митякинского сельского поселения, имеющих перспективу развития, заложен ряд общих принципов.

Реконструкция сельского населенного пункта представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на улучшение его архитектурного облика и повышения уровня благоустройства, более полное и рациональное использование территории.

В проекте решаются следующие архитектурно-планировочные задачи:

Производится градостроительная оценка территории, на основе которой предлагается ее четкое функциональное зонирования с учетом сложившихся зон, а также в соответствии с санитарно-гигиеническими, экономическими, эстетическими и другими требованиями.

При максимальном сохранении исторически сложившейся планировочной структуры населенных пунктов (особенно это касается ст. Митякинской), происходит упорядочение существующей жилой застройки путем формирования новых границ кварталов с использованием имеющихся функционально-композиционных осей, в том числе - главной и основных поселковых улиц, объединение разрозненных элементов застройки.

Рекомендуется снос ветхого жилого фонда с последующим строительством жилья, отвечающего современным требованиям комфортности проживания.

Предполагается увеличение уровня обеспеченности населения жилой площадью.

На свободных территориях выделяются участки нового строительства с учетом очередности. Размещается индивидуальная усадебная жилая застройка.

Например, в северной части станицы Митякинской размещаются участки первоочередной и перспективной (за расчетный срок) жилой застройки.

Формируется система общественного центра с подцентрами. К существующим объектам обслуживания добавляются проектируемые объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения в соответствии с потребностью, определенной расчетом, а также нормативными радиусами пешеходной (транспортной) доступности.

Размещение новых участков производственно-коммунального и сельскохозяйственного назначения определяется сложившимся зонированием территории населенного пункта с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

Площадки производственно-коммунальной зоны, которые по проекту остаются в существующих границах, предполагается использовать более эффективно с организацией четкого функционального зонирования.

Генеральным планом намечается сокращение санитарно-защитных зон производственно-коммунальных объектов за счет их модернизации или перепрофилирования с применением высокотехнологичных методов производства.

В проекте создается система транспортных связей путем упорядочения существующей сети улиц и проездов, а также проектирования новых с учетом размещения наиболее посещаемых объектов, дифференциация транспортных связей по назначению – выделение главной улицы, жилых улиц и проездов; увязка внутрипоселковых и внепоселковых связей; максимальное разделение путей движения пешеходов и транспорта. Закладываются новые маршруты и новые остановки общественного транспорта в соответствии с потребностью населенного пункта и нормативными радиусами пешеходной доступности.

В проекте формируется система озеленения территории с включением существующих участков зеленых насаждений.

Единая непрерывная система озеленения населенного пункта складывается из следующих элементов: существующих и проектируемых парков, скверов, бульваров, благоустроенных озелененных участков общественных объектов, в том числе школ и детских садов; озеленения улиц, существующих природных территорий в границах населенного пункта, спортивных и рекреационных зон; санитарно-защитного озеленения производственно-коммунальных территорий, автодорог.

На прибрежных территориях, на участках живописных природных ландшафтов в населенных пунктах организуются рекреационные зоны, в которых предполагается разместить благоустроенные участки зеленых насаждений, площадки для отдыха, занятий спортом, игр детей, а также организованные места для купания.

В генеральных планах применялись следующие варианты планировочной организации территории: упорядочиваемая существующая и проектируемая застройка

а) полностью размещается в пределах существующих границ населенного пункта;

б) частично размещается на новых территориях с изменением существующих границ населенного пункта.

По возможности, предлагалась реконструкция сельских населенных пунктов с максимальным использованием освоенных территорий – в границах установленного приусадебного фонда без занятия пахотных земель, прилегающих к нему.

Проектное использование территории.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное положение на 1-ю очередь | Проектное положение на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельского поселения в том числе: |  | 26836 га | 26836 га | 26836 га |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения |  | 10613 га | 10613 га | 10613 га |
| 1.2 | земли населенных пунктов |  | 861,99 га | 861,29 га | 686,82 га |
| 1.3 | земли производственно-коммунального назначения, энергетики, транспорта, связи, земли специального назначения |  | 21,06 га | 21,06 га | 21,06 га |
| 1.4 | земли лесного фонда |  | 10458 га | 10458 га | 10458 га |
| 1.5 | земли водного фонда |  | 339,3 га | 339,3 га | 339,3 га |
| 2 | Территориальные зоны населенных пунктов в том числе: |  | 861,99 га | 15,1 га | 686,82 га |
| 2.1 | жилая зона |  | 827,37 га | 810,07 га | 652,92 га |
| 2.2. | общественно-деловая зона |  | 8,78 га | 6,81 га | 6,81 га |
| 2.3 | производственно-коммунальная зона |  | 2,68 га | 2,68 га | 2,68 га |
| 2.4 | зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 7,79 га | 7,79 га | 7,79 га |
| 2.5 | зона сельскохозяйственного использования |  | --- | --- | --- |
| 2.6 | зона специального назначения |  | 5,6 га | 5,01 га | 5,01 га |
| 2.7 | зона общего пользования |  | 4,82 га | 3,45 га | 3,45 га |
| 2.8 | иные территориальные зоны |  | 2802 га | 3692,44 га | 3352,34 га |

2.4. Население, жилищный фонд, система культурно - бытового обслуживания

Население

За период 2002-2010 годы численность населения  в целом по системе расселения возросла на 42 человека или на 1,0%.

Анализ социально-экономического положения сельского поселения, исследование демографических процессов последнего времени и построенные модели-прогнозы развития демографических процессов на период проектного срока до 2030 года позволят принять численность населения к концу проектного срока в целом по всему  сельскому поселению на уровне  3000 человек.

Таблица 2

| Название населенного пункта | Численность населения на проектный срок - 2030г |
| --- | --- |
| ст. Митякинская | 2200 |
| х. Дубы | 650 |
| х. Патроновка | 150 |
| Всего: | 3000 |

Жилищный фонд

В Митякинском сельском поселении площадь жилищного фонда 68,6 тыс кв.м., из которых в населенном пункте ст. Митякинская сосредоточено 71,7% жилищного фонда всего сельского поселения, а в х.Дубы -21%.

В Митякинском  сельском поселении за пять последних лет с 2006 по 2010 год построены и введены  в эксплуатацию  жилые дома площадью 1489,7 кв.м.

В Митякинском сельском поселении жилищный фонд при проектной жилищной обеспеченности 30 кв.м. на человека достигнет 90 тыс. кв.м, в том числе:

Таблица 3

| Название населенного пункта | Площадь жилищного фонда к 2030 г. кв.м. |
| --- | --- |
| ст. Митякинская | 66000 |
| х.Дубы | 19500 |
| х.Патроновка | 4500 |
| Всего: | 90000 |

Для достижения прогнозируемых показателей в населенных пунктах, входящих в  состав сельского поселения,  прогнозируется построить 23,7 тыс.кв.м.

Система культурно-бытового обслуживания.

Согласно п.2.3.28 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» «при формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе, повседневного, периодического и эпизодического обслуживания».

В соответствии с п. 2.2.145, «учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений».

В соответствии с п.2.3.4. «в сельских поселениях формируется межселенная общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения», дополняемая объектами 1-ой ступени обслуживания – повседневного, размещаемого в жилой застройке.

Исходя из требований п.2.3.101 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», «в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости (1-ой ступени) в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня - на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского населения определяется в соответствии с Приложением 7».

Кроме того, в п.2.3.104 указано: «обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе – периодического (2-й ступени), необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания». Также возможно размещение «ограниченного по составу комплекса учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.». Этот же принцип можно применить и к размещению объектов эпизодического обслуживания (3-й ступени).

Обязательный перечень и расчетные показатели обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания принимается по таблице 26 п.2.3.29 вышеуказанного нормативного документа, а также, в соответствии с Приложениями 7 и 8.

Объекты культурно-бытового обслуживания размещены в населенных пунктах Митякинского сельского поселения в соответствии с вышеуказанными основными принципами. Количество объектов в нормативных единицах измерения определено согласно численности населения на расчетный период генерального плана, в соответствии с имеющимся на сегодняшний день уровнем обеспеченности, а также с учетом нормативных радиусов пешеходной (транспортной) доступности.

В числе объектов социальной инфраструктуры повседневного обслуживания:

- детские дошкольные учреждения;

- общеобразовательные школы;

- внешкольные учреждения;

- фельдшерско - акушерские пункты (сельские амбулатории);

- аптеки;

- административно-управленческие учреждения;

- опорные пункты охраны порядка;

- жилищно-эксплуатационные организации;

- отделения (филиалы) банков;

- отделения связи;

- клубы сельских поселений;

- сельские массовые библиотеки;

- плоскостные спортивные сооружения;

- спортивные залы общего пользования;

- бассейны общего пользования (открытый и закрытый);

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров;

- предприятия общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания;

- приемные пункты прачечной, химчистки;

- банно-оздоровительные комплексы.

Другие объекты обслуживания, в основном 2-й и 3-й ступени – периодического и эпизодического обслуживания, расположены в административном центре сельского поселения или в районном центре.

2.5. Развитие транспортной инфраструктуры.

По западной части территории Митякинского сельского поселения проходит железная дорога из Украины в направлении г. Миллерово, пересекающая также территории Войковского и Красновского сельских поселений Тарасовского района.

Внешние транспортные связи Митякинского сельского поселения осуществляются посредством межмуниципальной автодороги сл. Большинка – х. Можаевка, проходящей по его территории. Кроме того, для движения автотранспорта служат поселковые автодороги, связывающие населенные пункты Митякинского сельского поселения между собой, а также с населенными пунктами прилегающих сельских поселений.

Протяженность поселковых автодорог с твердым покрытием вне пределов населенных пунктов в Митякинском сельском поселении составляет 11,5 км, плотность - 43 п.м/км2.

В Митякинском сельском поселении функционирует муниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта, включающая три маршрута.

Генеральным планом намечается реконструкция автодорог, покрытие которых находится в неудовлетворительном состоянии.

В проекте формируется система транспортного обслуживания территории, объединяющая внешние и внутрипоселковые транспортные связи.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов включает:

- главные поселковые улицы;

- улицы в жилой застройке: основные, второстепенные и проезды.

Генеральным планом упорядочивается система внутрипоселковых транспортных связей с учетом размещения наиболее посещаемых объектов. Предполагается создание транспортной сети с асфальтобетонным покрытием, которая объединит существующие и проектируемые улицы и проезды, транспортно-пешеходные мосты и позволит обеспечить удобное сообщение между отдельными частями и функциональными зонами территории.

Предусматривается реконструкция существующих и организация новых транспортных связей, необходимых для обслуживания размещаемых по проекту площадок нового жилищного строительства.

В соответствии с требованиями «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», ширина проектируемых улиц в красных линиях, уровень их благоустройства определяется в зависимости от величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа застройки.

В проекте закладываются новые маршруты общественного транспорта и намечаются остановки в соответствии с потребностью населенного пункта, а также с учетом нормативных радиусов пешеходной доступности.

Генеральным планом решается задача максимального разделения пешеходных и транспортных маршрутов.

В проекте учитывается возрастающий уровень автомобилизации населения Митякинского сельского поселения, который за расчетный период достигнет уровня 660 автомобилей.

Количество необходимых постов на станции технического обслуживания автомобилей (СТО) для Митякинского сельского поселения за расчетный период составит 3 поста.

Проектируемая СТО на 10 постов, которая будет осуществлять обслуживание индивидуального автотранспорта населения Митякинского сельского поселения, размещается в Зеленовском сельском поселении.

Потребность в топливно-раздаточных колонках для индивидуального автотранспорта населения Мтякинского сельского поселения в настоящее время отсутствует. Положение останется таким же и на расчетный период.

Тем не менее, две АЗС (на 2 и на 3 колонки) функционируют в границах ст. Митякинской, одна (на 3 колонки) – с восточной стороны от населенного пункта.

Согласно требованиям «Норм проектирования объектов пожарной охраны» - НПБ-101-95 и выполненному расчету, пожарное депо на 2 автомобиля, которое будет обслуживать население Митякинского и Зеленовского сельских поселений, размещается в северной части ст. Митякинской.

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры.

###### Водоснабжение

Существующее положение.

Митякинское  сельское поселение находится в юго-западной  части Тарасовского района Ростовской области.

По информации, полученной в администрации Тарасовского района, централизованное  холодное и горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует, водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных неглубоких скважин, данные о качестве используемой воды не представлены.

По данным лабораторных испытаний ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии  в Ростовской  области в г.Миллерово» вода, отобранная из артскважин в Тарасовском районе, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектные предложения по водоснабжению

Расчетное число жителей по Митякинскому сельскому поселению составляет:

- существующее население – 2730чел.;

- на 1 очередь (2020год) – 2905 чел.;

- на расчетный срок (2030год) –3000чел.

Расчет водопотребления выполнен сразу на  расчетный срок (2030г).

Расчеты выполнены с учетом требований:

1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М.,1985

2. МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем

одноквартирных и блокированных жилых домов».

3. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

4. «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» от 29.03.2010г.

Сводная таблица проектируемого водопотребления населением на расчетный срок

Таблица 4

| № п.п. | Потребитель | Кол-во жите-лей | Сред. сут. норма на жит. | Водопотребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ср.сут. м³/сут +20% | полив м³/сут | годовое т.м³/год | макс. сут. м³/сут | макс. часов. м³/час | Прим. |
| 1 | ст. Митякинская | 2200 | 190 | 501,60 | 198,00 | 219,31 | 749,76 | 45,75 |  |
| 2 | х .Дубы | 650 | 190 | 148,20 | 58,50 | 64,80 | 221,52 | 18,88 |  |
| 3 | х. Патроновка | 150 | 190 | 34,20 | 13,50 | 14,95 | 51,12 | 7,52 |  |
|  | Всего: | 3000 |  | 684,00 | 270,00 | 299,06 | 1022,40 | 72,15 |  |

В расчете максимального часового расхода не учитываются расходы воды на полив, т. к. они не совпадают по времени.

Расход воды на сельхозпредприятия сельского поселения в расчете не учтены, т. к. на территории этих предприятий есть ведомственные скважины и водонапорные башни.

Проектные предложения

В качестве основного источника водоснабжения населенных пунктов Митякинского сельского поселения предлагается использовать подземные воды каптируемые буровыми на воду скважинами. Предлагаемая   схема  водоснабжения – от водонапорных башен.

В х.Дубы по расчету необходимо 5 водонапорных башен по 25м3. В х. Патроновка по расчету необходимо 2 башни по 25м3.

В ст.Митякинской по расчету необходимо 8 башен по 50м3. В этом случае на дальнейших стадиях проектирования необходимо произвести технико-экономические расчеты по сравнению и выбору вариантов: 8 башен по 50м3 или 2 резервуара запаса воды по 200м3 с насосной станцией второго подъема, при этом учесть необходимость зон санитарной защиты вокруг всех сооружений водоснабжения.

Конкретные места установки башен определить на дальнейших стадиях проектирования с учетом рельефа и планировки поселения.

Предлагается существующие, но недействующие  артскважины вывести из эксплуатации и затампонировать. Скважинные водозаборы вынести за пределы населенных пунктов с учетом водоносных пластов и возможности устройства санитарно-защитных зон вокруг скважин. Водопроводные сети заменить новыми и дополнительно проложить сети к домовладениям, не имеющим вводов водопровода.

Так же на последующих стадиях проектирования протрассировать водопроводные сети по улицам поселения, на сетях водопровода предусмотреть устройство колодцев для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры.

На вводах в здания предусматривается устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85*.

Вокруг артскважин предусмотреть зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Объем строительства системы водоснабжения и водопроводных сооружений  с разбивкой по очередям предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Водоотведение.

Существующее положение.

По информации, полученной от администрации Тарасовского района, в  настоящее время на территории населенных пунктов Митякинского сельского поселения нет централизованной системы отвода канализационных стоков. Вся существующая застройка канализуется в дворовые выгребные ямы. Как правило, гидроизоляция выгребов отсутствует, что приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.

Нечистоты из выгребных ям частично вывозятся  ассенизационными машинами на утилизацию за пределы Тарасовского района, частично утилизируются на месте (засыпаются грунтом). В Тарасовском районе очистных сооружений канализации нет.

Проектные предложения по водоотведению

Сводная таблица проектируемого водоотведения на расчетный срок

Таблица 5

| № п.п. | Потребитель | Кол-во жите-лей | Сред. сут. норма на жит. | Водоотведение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ср.сут. м³/сут +20% | годовое т.м³/год | макс. сут. м³/сут на хоз-быт. | макс. час. м³/час | Приме- чание |
| 1 | ст. Митякинская | 2200 | 190 | 501,60 | 183,08 | 551,76 | 45,75 |  |
| 2 | х. .Дубы | 650 | 190 | 148,20 | 54,09 | 163,02 | 18,88 |  |
| 3 | х. Патроновка | 150 | 190 | 34,20 | 12,48 | 37,62 | 7,52 |  |
|  | Всего: | 3000 |  | 684,00 | 249,65 | 752,40 | 72,15 |  |

Для очистки бытовых канализационных стоков предлагается  запроектировать очистные сооружения канализации модульного типа с комплексом биологической очистки и обработки осадка. Очистные сооружения расположить западнее ст.Митякинской. Производительность ОСК 800м3/сут.

Для сбора сточных вод и направления их на ОСК  необходимо во всех населенных пунктах предусмотреть уличные самотечные канализационные сети. В случае значительного заглубления самотечных трубопроводов предусмотреть канализационные насосные станции колодезного типа, располагаемые непосредственно на канализационных сетях.  В х.Патроновка и в х.Дубы предусмотреть накопительные емкости, из емкостей стоки спец.машинами отвозить на ОСК.

Окончательно решение по размещению ОСК и места сброса очищенных стоков должно приниматься по результатам согласований органов санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы и водных ресурсов с учетом мнения смежного поселения.

Предлагаемые к размещению площадки ОСК имеет ориентировочную площадь по  0,7га. Площадка должна иметь санитарно-защитную зону ориентировочно 200м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Объем строительства системы канализации и очистных сооружений предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение.

Основные проектные решения.

Проектом генерального плана Митякинского сельского поселения  на расчетный срок развития поселения – 20 лет (до 2031 г) для обеспечения населения теплом предлагаются следующие варианты предоставления теплоснабжения:

- сохранение существующих систем теплоснабжения для социально-значимых, жилых объектов;

- перевод котельной училища № 86 по ул. Ленина, 13а в ст. Митякинская на твердом топливе на другой вид топлива - газ; увеличение мощности до требуемой;

- строительство новой отдельно стоящей газовой котельной училища № 86 по ул. Ленина, 13 в ст. Митякинская для теплоснабжения общежития и мастерских училища;

- строительство новых отдельно стоящих котельных для теплоснабжения проектируемых социально-значимых и культурно-бытовых объектов;

- строительство встроенных и пристроенных газовых блочных котельных для существующих объектов соцкультбыта взамен существующих топочных на твердом топливе;

- газификация частного сектора, децентрализованное теплоснабжение населения и небольших административных объектов.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной (жилых зданий) и общественно-деловой застройки предусматривается децентрализованным, от индивидуальных теплогенераторов, устанавливаемых непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел мощностью не более 100 кВт.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусматривается оснащение всех потребителей приборами учета.

В связи с тем, что для зданий детских садов, школ не допускается устройство встроенных и пристроенных котельных теплоснабжение проектируемых детских садов, общеобразовательных школ в населенных пунктах: ст. Митякинская, х. Дубы, х. Патроновка предусмотрено централизованное от проектируемых водогрейных газовых котельных. Система теплоснабжения от котельной закрытая. Параметры теплоносителя: t=95-70C, рабочее давление не превышает 1,6 МПа.

Для качественного обеспечения теплом предусмотрены полностью автоматизированные котельные и прокладка внешних тепловых сетей – бесканальная, из предварительно изолированных пенополиуретаном стальных труб и системой оперативного дистанционного контроля влажности тепловой изоляции.

Газоснабжение.

Основные проектные решения.

Источником газоснабжения проектируемых объектов поселения являются Митякинская ГРС и межпоселковые газопроводы высокого давления.

Газоснабжение проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта, а так же зон индивидуальной жилой застройки на 1 очередь и на расчетный срок, с учетом, по прогнозу, небольшого увеличения численности населения и значительных резервов мощностей, заложенных разработанной ОАО «Гипрониигаз» схемой газоснабжения поселения, предлагается принять от существующих и запроектированных ранее сетей газоснабжения.

Проектом предусмотрена газификация (на настоящий момент не газифицированных) х. Дубы и х. Патроновка в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз». Для подключения х. Патроновка к источнику газоснабжения потребуется:

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления IIкатегории De63 протяженностью 5,0км;

- установка ГРП высокого давления в населенном пункте.

Для 100%-ной газификации х. Дубы и х. Патроновка потребуется:

- прокладка тупиковых газопроводов среднего давления к ГРП для газификации реконструируемых и проектируемых котельных (определяются на последующих стадиях проектирования);

- прокладка распределительных сетей низкого давления (определяются на последующих стадиях проектирования).

В проектируемых жилых домах предусматривается установка газовых приборов:

- для приготовления пищи - плита газовая четырехконфорочная;

- для отопления и горячего водоснабжения – автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

В связи с тем, что для зданий детских садов, школ и поликлиник не допускается устройство встроенных и пристроенных котельных, теплоснабжение проектируемых детских садов, детских садов с начальной школой, общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, на территории поселков Митякинская, Дубы, Патроновка  предусмотрено централизованное от проектируемых водогрейных газовых котельных, - см. раздел «Теплоснабжение» настоящего проекта.

Настоящим проектом предусматривается газификация проектируемых и подлежащих реконструкции существующих (перевод с твердого топлива на газовое топливо) отдельно стоящих котельных (согласно перечню, представленному в разделе «Теплоснабжение»).

Отопление проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта предусматриваются от бытовых водогрейных котлов мощностью не более 100кВт, работающих на газе низкого давления.

Расход газа по сельскому поселению на расчетный срок составит:

2420,0 м3/час и 8827,0 тыс.м3/год.

Электроснабжение.

Основные проектные решения.

В настоящем разделе проекта генерального плана Митякинского сельского поселения рассмотрены вопросы обеспечения сетями и сооружениями электроснабжения и наружного освещения на напряжении 10 и 0,4 кВ, а также определение электрических нагрузок и источников их покрытия.

Данный раздел проекта разработан на основании проектных планировочных предложений генерального плана сельского поселения, а также сведений о существующем положении системы электроснабжения сельского поселения, представленных ОАО "МРСК Юга" – "Ростовэнерго", ОАО "Донэнерго" и нормативных данных РД 34.20.185-94, изм. 1999г.

Существующие и расчетные электрические нагрузки сельского поселения составляют:

- существующие – ---;

- на расчетный срок, 2030г. – 1125 кВт, в том числе на 1-ю очередь, 2020г. –  877 кВт.

Электропотребление сельского поселения:

- существующие – ---;

- на расчетный срок – 6150,0т.кВт.ч, в том числе на 1-ю очередь – 4952,5 т.кВт.ч.

Источником покрытия электрических нагрузок сельского поселения является ПС 35/10 кВ "Войковская" с трансформаторами 35/10 кВ мощностью (1,6 + 2,5) мВА. На расчетный срок предусматривается замена трансформатора 1,6 мВА на трансформатор мощностью 2,5 мВА с доведением мощности ПС до (2,5 + 2,5) мВА. Хутор Дубы питается и от ПС 110/10 кВ "Чеботовская", 1х6,3 мВА.

Для обеспечения устойчивой работы системы электроснабжения сельского поселения настоящим разделом генерального плана предусматривается дополнительное строительство:

- комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 63...100 кВА – 10 шт., в том числе на 1-ю очередь – 5 шт.;

- воздушных сетей электроснабжения:

- 10 кВ – 4,4 км, в том числе на 1-ю очередь – 2,2 км;

- 0,4 кВ – 10,1 км, в том числе на 1-ю очередь – 4,9 км;

- наружного освещения – 10,1 км, в том числе на 1-ю очередь – 4,9 км.

- реконструкция существующих сетей:

- 10 кВ – 3,2 км;

- 0,4 кВ – 4,5 км.

Распределение электрических нагрузок и объемов дополнительного строительства по жилым поселкам и хуторам сельского поселения приведены в таблице 2.18 Тома 2.

Сети связи.

В настоящем разделе проекта генерального плана Митякинского сельского поселения рассмотрены вопросы обеспечения следующими видами  связи:

- телефонная связь общего пользования;

- мобильная (сотовая связь), радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Данный раздел проекта разработан на основании проектных планировочных предложений генплана сельского поселения .

Сведения о существующем положении системы связи Митякинского сельского поселения предоставлены не в полном объеме.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 415 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах составит:

- 1-я очередь (I период освоения-10лет), 2020г.-1100 номеров.

- расчетный срок( II период освоения), 2030г.-1245номеров.

Телефонизация Митякинского сельского поселения предпологается от cуществующей АТС с заменой оборудования на цифровое.

Необходимая емкость АТС -1300№№ .

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселка и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В  Митякинском сельском поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В Митякинском сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2020 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

2.7 Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране).

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения;

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами;

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием;

- реконструкция котельных, работающих на угле с переводом на газ;

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку;

- разработка проектов единых санитарно-защитных зон от промышленных зон и проектов санитарно-защитных зон отдельных предприятий;

- организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон;

- корректировка размеров санитарно-защитных зон после проведения мероприятий по их уменьшению (использование современного пылегазоочистного оборудования, разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях, ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна и др.);

- расселение и перепрофилирование жилого фонда, расположенного в границах санитарно-защитных зон после разработки и утверждения проекта.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей;

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки;

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

Мероприятия по охране водных ресурсов.

- внедрение новых технологий обеззараживания стоков;

- внедрение оборотных систем водоснабжения на предприятиях и сокращение сброса сточных вод с предприятий;

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для всех зон застройки (в том числе для индивидуальной застройки);

- организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе трех поясов;

- организация системы дождевой канализации и строительство очистных сооружений дождевой канализации;

- реконструкция и строительство локальных очистных сооружений производственных сточных вод и дождевой канализации на предприятиях;

- реализация предложений по инженерной подготовке территории в целях предупреждения потенциально возможных дестабилизационных явлений;

- расчистка русел рек, ручьев и балок от строительного и бытового мусора;

- санитарная вырубка деревьев и кустарников, разросшихся по руслу;

- формирование русла рек на отдельных участках;

- реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации гидротехнических сооружений;

- реализация мероприятий по берегоукреплению;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- канализование жилья, находящегося в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Мероприятия по охране почвенного слоя.

- проведение в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон мониторинга состояния почвы (в пределах территории поселения);

- организация учета и контроля за использованием агрохимикатов, вносимых в почву;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

- выполнение мероприятий по утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- проведение вертикальной планировки территории, строительство систем дождевой канализации;

- рекультивация и мелиорация почв, восстановление плодородия;

- применение агролесомелиоративных мероприятий для предотвращения эрозии почв.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- реконструкция и новое строительство водопроводных сетей, полное централизованное водоснабжение населенных пунктов поселения;

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой, производственной и дождевой канализации с очисткой всех видов стоков перед их выпуском в водоём;

- выбор участка, проектирование и строительство полигона ТБО. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов;

- разработка схемы обращения с отходами на территории поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

1) выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

2) организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

3) обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

4) заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта;

5) обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

6) строительство подъездной автодороги с твердым покрытием к полигону ТБО.

- осуществление регулярного контроля за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду;

- использование на полигоне прессовальной техники и захоронение отходов с уплотнением;

- закрытие существующих кладбищ, размещенных с нарушением требований СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и требований Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- благоустройство территории рекреационных зон и развитие их инфраструктуры;

- ликвидация садоводческих товариществ в санитарно-защитных зонах предприятий и транспортных магистралей.

Мероприятия по защите населения от физических факторов.

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- функциональное зонирование территории, отделение селитебных, лечебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- вывод транзитного автотранспорта с селитебной территории;

- формирование системы зеленых насаждений, снижающих уровень шума (особенно в узлах интенсивного акустического загрязнения);

- планирование и организация рельефа;

- применение современных конструкций окон в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- использование специальных приемов планировки и застройки (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (ретранслятор, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

Улучшение экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Администрации Митякинского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя средства массовой информации, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

2.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## Мероприятия по ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют природные пожары, а также пожары на терриконах.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Основными условиями возникновения наводнений являются: выпадение осадков в ходе дождя, таяния снега и льда, опорожнение водохранилища. Наиболее частые наводнения возникают при обильном выпадении осадков в виде дождя, обильном таянии снега и образовании заторов при ледоходе. Весьма опасны наводнения, связанные с разрушением ГТС.

Катастрофическое затопление, являющееся следствием гидродинамической аварии, заключается в стремительном затоплении местности волной прорыва. Масштабы последствий таких аварий зависят от параметров и технического состояния гидроузла, характера и степени разрушения плотины, объемов запасов воды, характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа местности, сезона и времени суток и др. Основными поражающими факторами катастрофического затопления являются: волна прорыва, характеризующаяся высотой волны и скоростью движения, и длительность затопления.

При наводнениях создается реальная угроза жизни и здоровью людей, разрушаются сооружения и коммуникации, портится оборудование, гибнут посевы и материальные ценности.

При борьбе с наводнениями и затоплениями, вызванными прорывами плотин, выполняются следующие аварийно-спасательные и другие неотложные работы:

- проведение разведки (речной, воздушной, медицинской, пожарной и других видов);

- выполнение эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зоны затопления;

- краткосрочное восстановление подъездных дорог и мостов формирований в район затопления;

- поиск пострадавших в районе затопления, спасение людей (снятие с возвышенных мест с помощью плавающих средств и вертолетов);

- доставка пострадавшим воды, питания и одежды, при необходимости – жилье;

- быстрое возведение дополнительных насыпей, водоотводных каналов и дамб, в т.ч. взрывным методом, чтобы предотвратить дальнейшее затопление, заделка брешей и размывов в существующих дамбах;

- спасение материальных ценностей, в т.ч. демонтаж и вывоз уникального оборудования, производственной документации;

- ликвидация повреждений коммунально-энергетических сетей;

- работы по краткосрочному восстановлению зданий и сооружений путем укрепления конструкций, угрожающих обрушением, откачка из помещений воды;

- оказание помощи во временном восстановлении дорог, снесенных мостов;

- захоронение погибшего скота;

- организация охраны общественного порядка на затопленных территориях;

- оказание первой доврачебной  и медицинской помощи и др.

Основные мероприятия по защите населения при критических затоплениях, выбор оптимального варианта

Для защиты населения при затоплении местности в результате аварии с разрушением плотины могут осуществляться следующие основные мероприятия:

- самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления (опасной зоны);

- эвакуация населения транспортом до прихода волны прорыва;

- укрытие населения на незатапливаемых частях неразрушаемых волной прорыва объектах и участках местности;

- осуществление спасательных работ;

- оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи пострадавшим;

- проведение неотложных работ в интересах обеспечения жизнедеятельности населения.

Своевременная эвакуация – наиболее эффективная мера, обеспечивающая спасение практически всего населения. Эта мера будет иметь минимальные последствия для жизни и здоровья людей, связанные главным образом с их психическим перенапряжением. В зависимости от времени прихода волны прорыва эвакуация может быть осуществлена пешим порядком и с использованием транспортных средств.

На время проведения и характер приведенных мероприятий по защите населения влияет ряд факторов, которые могут быть управляемыми и неуправляемыми (см. таблицу)

Зависимость мероприятий по защите населения от некоторых факторов

Таблица 6

| Мероприятия по защите населения | Управляемые параметры | Неуправляемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Самостоятельный выход населения из опасной зоны | Время оповещения населения об угрозе затопления | Планировка и застройка населенных пунктов |
|  |  | Пропускная способность улично-дорожной сети |
|  |  | Расстояние до безопасных районов |
| Эвакуация населения транспортом | Время подготовки и подачи транспортных средств | Планировка и застройка населенных пунктов |
|  | Общая продолжительность эвакуации | Пропускная способность дорожной сети |
|  | Вид используемых транспортных средств | Расстояние до мест размещения |
| Укрытие населения на незатаплива-емых местах |  | Планировка и застройка района |
|  |  | Удаление мест укрытия от населения в момент оповещения |
|  |  | Вместимость мест укрытия |
| Проведение спасательных работ | Время развертывания спасательных сил и средств | Расстояние от мест нахождения спасаемого населения до безопасных районов |
|  | Возможности спасательных сил и средств |  |
| Оказание квалифицированной и специализи-рованной медицинской помощи | Время развертывания медицинских формирований | Расстояние от мест нахождения пострадавшего населения до мест дислокации медицинских формирований |
|  | Возможности медицинских формирований | Распределение пострадавшего населения в зоне затопления |
| Обеспечение жизнедеятельности населения | Время развертывания необходимых сил и средств |  |
|  | Их способности обеспечит жизнедеятельность населения или доставить в благополучные районы |  |

Рациональный комплекс мероприятий по защите населения выбирается на основе анализа ограниченного множества комплексов защитных мероприятий. Эти комплексы складываются из сочетаний различных мероприятий, проводимых в определенной последовательности в зависимости от условий складывающейся обстановки, исходного состояния системы защиты, вариантов ее наращивания, а также результативности ранее принятых мер защиты.

В этих условиях особое значение имеет своевременное прогнозирование, оповещение населения и эвакуация из районов вероятного затопления.

Для получения оперативной информации о развитии гидрометеорологической обстановки на малых реках области ДПЧС  Тарасовского района:

- организован ежедневный обмен информацией между ГУ «Ростовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 бассейновыми водными управлениями (Азово-Донское и Донское БВУ);

- ежедневно готовится и направляется в  Министерства и ведомства, а также во все муниципальные районы области прогноз развития паводковой обстановки

- организован мониторинг гидрологической обстановки на территории;

- организовано взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами крупных водохранилищ и гидроузлов по сбору информации о режимах притока, сброса и объема воды в них (Цимлянское, Веселовское, Пролетарское водохранилища);

- через диспетчеров ЕДДС организован постоянный информационный обмен по  получению сведений по паводковой обстановке и выполнении мероприятий по ликвидации подтоплений поселений.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## Мероприятия по ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по ЧС на химически, пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории Митякинского сельского поселения к следует отнести к пожаро- и взрывоопасным объектам относятся: маслоцех, кирпичный завод,  машинно-тракторная мастерская,  склад сельскохозяйственной продукции, АЗС.

На территории Митякинского сельского поселения не расплагается химически-опасных объектов.

Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте:

- периодически  контролировать  содержание и  исправность оборудования,  контрольно-измерительных приборов, трубопроводов;

- проводить предупредительно-ремонтные и профилактические работы;

-  строго соблюдать технологию проведения погрузочно-разгрузочных операций оборотной тары (с применением тельферов и вспомогательных средств);

- периодически продувать хлорные коммуникации и оборудование сжатым воздухом (азотом);

- проводить регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- своевременно выполнять предписания Госгортехнадзора и других надзорных органов;

- регулярно проверять наличие и поддерживать в готовности средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проводить регулярные учебные тренировки с обслуживающим персоналом по действиям в аварийной ситуации;

- поддерживать в постоянной готовности силы и средства ликвидации последствий аварий.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаро- и взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаро- и взрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро- и взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаро- и взрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро- и взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаро- и взрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью  более 10 000 квадратных метров в селе – нет. Подъезды  к рекам и водоемам  для заправки пожарных автомобилей не имеют  щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

- от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

- от газопроводов до соседних объектов защиты  98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе – пожаро- и взрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной

охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории поселения имеется 1 пожарная часть, которая способна оказать помощь при пожаре населению.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Пожарное депо имеется в месте дислокации пожарной части на территории населенного пункта.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Для защиты территории сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

2. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

Заключение

Проект генерального плана Митякинского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Тарасовского района Ростовской области.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Тарасовского района в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

3. Основные технико-экономические показатели

генерального плана сельского поселения

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах сельского поселения | га | 26836 | 26836 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | га | 861,99 | 868,29 |
|  |  | % | 2,5 | 2,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | зона малоэтажной жилой застройки | га | --- | --- |
| 1.2 | зона индивидуальной усадебной жилой застройки | га | 827,37 | 868,29 |
| 1.3 | иные жилые зоны | га | --- | --- |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 8,78 | 10,75 |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | зона административно-делового и социально-культурного назначения | га |  |  |
| 2.2 | зона учебно-образователь-ного назначения | га | 4,87 | 6,09 |
| 2.3 | зона спортивного назначения | га |  |  |
| 2.4 | зона лечебно-оздоровительного назначения | га |  |  |
| 2.5 | иные общественно-деловые зоны | га |  |  |
| 3 | Производственная зона | га | 2,68 | 2,68 |
|  |  | % | 0,008 | 0,008 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | зона производственно-коммунального назначения | га | 2,68 | 2,68 |
| 3.2 | иные производственные зоны | га | --- | --- |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,6 | 2,6 |
|  |  | % | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 5,19 | 5,19 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | зона внешнего транспорта | га | 4769,1 | 4769,1 |
| 5.2 | зона улично-дорожной сети | га | 420,87 | 420,87 |
| 5.3 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | --- | --- |
| 6 | Рекреационные зоны | га | 10458 | 10458 |
|  |  | % | 31,34 | 31,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | зона мест общего пользования | га | 4,82 | 6,19 |
| 6.2 | зона природных территорий | га | 10458 | 10458 |
| 6.3 | иные рекреационные зоны | га | 1317,63 | 1317,63 |
| 7 | Зона сельскохозяйствен-ного использования | га | 10613 | 10613 |
|  |  | % | 31,83 | 31,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 7258 | 7258 |
| 7.2 | зона садоводства и дачного хозяйства | га | 3315 | 3315 |
| 7.3 | иные зоны сельскохозяйст-венного использования | га | 40 | 40 |
| 8 | Зона специального назначения | га | 5,69 | 6,74 |
|  |  | % | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | зона ритуального назначения | га | 5,69 | 6,74 |
| 8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | --- | --- |
| 8.3 | иные зоны специального назначения | га | --- | --- |
| 9 | Зона режимных территорий | га | 4,95 | 4,95 |
|  |  | % | 0,014 | 0,014 |
| 10 | Зона акваторий | га | 339,3 | 339,3 |
|  |  | % | 1,01 | 1,01 |
| 11 | Иные территории | га | --- | --- |
|  |  | % |  |  |
| II | Население |  |  |  |
| 12 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2905 | 3000 |
|  |  | % роста от существ. численности постоян. населения |  |  |
| 13 | Плотность населения | чел. на га | 6 | 6 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 14 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 23,6 | 23,6 |
| 15 | Общий объем жилищного фонда | м2 | 68600 | 68600 |
| 16 | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | --- | 23700 |
| 17 | Общий объем убыли жилищного фонда | м2 | --- | --- |
| 18 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | --- | --- |
| IV | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения | единицы мощ-ности объектов социальн. сферы |  |  |
| 19 | Объекты учебно-образова-тельного назначения | место Школы Детские сады | 98 52 | 369 108 |
| 20 | Объекты здравоохранения | объект | 2 | 4 |
| 21 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | Плоскостные сооружения (га) Крытые сооружения (м²) | 0,5 - | 2,61 72,5 |
| 22 | Объекты культурно-досугового назначения | место | 250 | 325 |
| 23 | Объекты торгового назначения | м2 торговой площади | - | 870 |
| 24 | Объекты общественного питания | 1 посадочное место | - | 116 |
| 25 | Организации и учреждения управления | объект | 2 | 2 |
| 26 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | --- | 1 |
| 27 | Объекты бытового обслуживания | 1 рабочее место кг/ смену | --- | 18 35 |
| 28 | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 29 | Объекты социального назначения | - | - | - |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 30 | Протяженность линий общественного пассажир-ского транспорта | км | 32,06 | 36,62 |
| 31 | Протяженность основных улиц и проездов: | км | 23,09 | 25,09 |
| 32 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | --- | --- |
| VI | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство территории |  |  |  |
| 33 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб.м./в сутки | --- | 1,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м./в сутки | --- | 1,02 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м./в сутки | --- | --- |
|  | Вторичное использование воды | % | --- | --- |
|  | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м./в сутки | --- | 1,02 |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб.м./в сутки | --- | 1,02 |
|  | среднесуточное водопот-ребление на 1 человека | л / в сут. на чел. | --- | 190 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л / в сут. на чел. | --- | 190 |
|  | Протяженность сетей | км | --- | --- |
| 34 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб.м./в сутки | --- | 0,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб.м./в сутки | --- | 0,75 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб.м./в сутки | --- | --- |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб.м./в сутки | --- | 0,75 |
|  | Протяженность сетей | км | --- | --- |
| 35 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт.ч / в год | --- | 6,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт.ч / в год | --- | --- |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч / в год | --- | --- |
|  | потребление электроэнер-гии на 1 чел. в год | кВт.ч | --- | 2050 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч | --- | --- |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | --- | --- |
|  | Протяженность сетей | км | 41,0 | 45,4 |
| 36 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | потребление тепла - всего | Гкал/год | 1534,2 | 18574,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 1534,2 | 18574,1 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | --- | --- |
|  | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал\час | 0,55 | 1,9774 |
|  | в том числе: | Гкал/час | --- | --- |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час | --- | --- |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,178 | 0,275 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,82 |
| 37 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | --- | --- |
|  | Потребление газа - всего | млн. куб. м/год | 3281,0 | 8827,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 960,0 | 991,0 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | --- | --- |
|  | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | --- | --- |
|  | Протяженность сетей | км | --- | --- |
| 38 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | --- | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | --- | 100 |
|  | Охват населения радиотрансляционным вещанием | % от населения | --- | 100 |